Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych warstwy transportowej Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Nokia 1830 Photonic Service Switch (PSS). Modernizacja w szczególności dotyczy zmiany aktualnej architektury optycznej urządzeń do topologii CDC-F ROADM (Colorless, Directionless, Contentionless – Flex Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer). Dodatkowym celem prac jest wprowadzenie do systemu funkcjonalności Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) automatycznego odtwarzania połączeń w przypadku awarii wielokrotnych. Ponadto należy w systemie wprowadzić funkcję automatycznego monitorowania włókien światłowodowych w technologii OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Wdrożenie topologii CDC-F  należy wykonać w 7 węzłach szkieletowych Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego (SSPW-WL) w oparciu o karty IRDM-20 lub równoważne. Wdrożenie topologii CDC-F zostało już wykonane w części węzłów DWDM Zamawiającego w 2023 roku, dlatego niniejszy dokument określa zakres drugiego etapu modernizacji tego systemu. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- Dostawę fabrycznie nowych kart IRDM20 – 20D ROADM SWG AMP (3KC69751AA) lub kart równoważnych - 23 sztuki

- Dostawę fabrycznie nowych kart MCS8-16 MultiCastSwitch 8-deg 16-ports (8DG62474AA) lub kart równoważnych - 16 sztuk

- Dostawę fabrycznie nowych kart MSH4-FSB FLEX STACKABLE FIBSHUF (8DG63726AA) lub kart równoważnych - 9 sztuk

- Dostawę fabrycznie nowych kart AAR2X8A Amp Array 8-amps 2xMCS (8DG63767AA) lub kart równoważnych - 18 sztuk

- Dostawę fabrycznie nowych kart 32EC2 - High-performance Equipment Controller (8DG62635AA) lub kart równoważnych - 14 sztuk

- Dostawę fabrycznie nowych kart OTDR (8DG62504AA) lub kart równoważnych - 16 sztuk

- Dostawę Full Slot Blank - 260 sztuk

- Dostawę niezbędnych akcesoriów do montażu i modernizacji części optycznej w węźle szkieletowym plus jeden komplet zapasowy - 8 kompletów

- Dostawę fabrycznie nowej półki z osprzętem PSS8 Shelf Kit (3KC48900AA) - lub półki równoważnej – 1 sztuka

- Dostawę fabrycznie nowych kart 8-EC2 - Equipment Controller  (3KC48820AA) lub kart równoważnych – 3 sztuki

- Dostawę fabrycznie nowych kart 8DC30 - DC Power Filter (30A) - PSS8 (3KC48870AB) lub kart równoważnych 3 sztuki

- Dostawę fabrycznie nowych kart ASG - Amplifier Switched Gain EDFA (3KC70693AA) lub kart równoważnych – 3 sztuki

- Dostawę niezbędnych akcesoriów do montażu i uruchomienia półki PSS8 w węźle dostępowym – 1 komplet

- Dostawę niezbędnych punktów licencyjnych umożliwiających uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów systemu zarówno na elementach sieciowych 1830PSS32, PSS8 jak i w systemie zarządzania NFM-T w szczególności WDM Blade License Point Fee, NFM-T 18 STANDARD LP + OTDR Lic. (zestaw licencji) – 1 zestaw

- Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i instalacyjnych w węzłach, w tym rozłożony na etapy demontaż zbędnych elementów składowych - 7 węzłów

- Uruchomienie konfiguracji CDCF na elementach sieciowych w 7 lokalizacjach - 7 węzłów

- Przełączenie aktywnych usług na nowy system - 7 węzłów

- Wdrożenie funkcjonalności GMPLS dla transponderów 260SCX2 - 7 węzłów

- Wdrożenie funkcjonalności GMPLS dla transponderów S13X100E z kartami OPSFLEX - 14 węzłów

- Wdrożenie automatycznego monitorowania włókien światłowodowych za pomocą technologii Optical OTDR - 14 węzłów

- Uruchomienie nowego linku DWDM relacji Lublin – Biłgoraj wraz z uruchomieniem półki wzmacniaczy liniowych w lokalizacji KRK/BLI/DN i rekonfiguracją węzła lub.cdcf.1 do obsługi 5 kierunków  - 3 węzły

- Wykonanie prac kontrolnych i testów odbiorczych potwierdzających poprawność działania nowej architektury systemu i usług wraz ze sprawdzeniem ich odporności na awarie - 7 węzłów

- Udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace

Dostawy

Aktualnie Zamawiający eksploatuje w ramach SSPW-WL elementy sieciowe Nokia DWDM 1830 PSS-32 z wersją oprogramowania 14.08 oraz system zarządzania nimi NFM-T w wersji 22.6. Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji i uzupełnienia elementów eksploatowanego systemu Nokia.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszym dokumencie przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie rodzaju towaru najlepiej spełniającego wymagania Zamawiającego. Zatem dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które musi zagwarantować nie gorsze funkcjonalności, standardy i parametry od proponowanego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.

Dostarczone elementy powinny być nowe i objęte podstawową gwarancją producenta na 12 miesięcy dla sprzętu oraz minimum 90 dni dla software. Gwarancja może być realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta. Umowa musi zapewnić wymianę lub naprawę uszkodzonego elementu w trakcie trwania gwarancji oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów co najmniej przez e-mail i telefon w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. W okresie trwania gwarancji podstawowej wymiana lub naprawa dostarczonego elementu nastąpi w trybie „best effort” w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia elementu do producenta lub Wykonawcy. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca wystawi list przewozowy w celu dostarczenia wadliwego produktu do centrum serwisowego producenta lub Wykonawcy. Zamawiający informuje, że posiada przeszkolony przez producenta rozwiązania personel, który posiada niezbędne kwalifikacje do montażu i obsługi elementów składowych systemu DWDM. W związku z tym udzielenie gwarancji nie może być uzależnione od wykonania usługi przez personel Wykonawcy lub Producenta. W przypadku rozwiązania równoważnego Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie montażu, obsługi i konfiguracji dostarczonych elementów równoważnych.

Dostarczany klucz aplikacji do systemu NFM-T należy wystawić na „URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO”. Klucz winien być typu „Permanent”. Klucz powinien zapewnić odpowiednią liczbę posiadanych punktów licencyjnych w systemie NFM-T konieczną do przeprowadzenia modernizacji oraz zapewnić przynajmniej 1000 punktów dodatkowych na nowe usługi.

Wymagania dla kart sekcji optycznej CDC-F ROADM lub równoważnej

Zastosowanie CDC-F musi uprościć obecną architekturę systemu DWDM zapewniając możliwość przełączania 12 kierunków w paśmie C i elastyczne odstępy między siatkami ITU-T WDM z granulacją flexgrid. Prace modernizacyjne powinny zagwarantować Zamawiającemu oferowanie usług o większych przepustowościach (400Gb/s, 600Gb/s) jednocześnie zapewniając oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a także zyskać dodatkową przestrzeń w węzłach na planowane rozbudowy. Zastosowana architektura optyczna powinna być nadmiarowa tzn. powinna zapewnić Zamawiającemu łatwą rozbudowę, przynajmniej o jeden dodatkowy kierunek, w każdym modernizowanym węźle np. przez dodanie do systemu jedynie kart wzmacniaczy liniowych do obsługi dodatkowego kierunku. Pozwoli to na planowane zbudowanie sieci szkieletowej, która nie tylko będzie szybsza, ale również odporniejsza na awarie.

Karty, moduły będą instalowane w eksploatowanych przez Zamawiającego półkach urządzenia Nokia 1830 PSS-32. Karty muszą współpracować z użytkowanymi transponderami 260SCX2 i S13X100. Zamawiający wymaga by sekcja optyczna każdego węzła sieciowego CDC-F została zrealizowana z użyciem zintegrowanych modułów IRDM20 lub równoważnych. IRDM20 integruje wiele funkcji, w tym przełączniki długości fali, wzmacniacze optyczne, monitory kanałów optycznych (OCM) i dynamiczną korekcję wzmocnienia DGE (dynamic gain equalization). Integracja ta umożliwia większą automatyzację węzłów, upraszcza wdrażanie i ułatwia oszczędzanie. Zmodernizowany węzeł optyczny musi być homogeniczny w obrębie NE, co oznacza, że wszystkie kierunki będą wykorzystywały karty IRDM20 lub równoważne. Rozwiązaniem najlepiej spełniającym wymagania Zamawiającego będzie węzeł CDC-F złożony następujących elementów:

- Karta IRDM20 to zintegrowany ROADM

  - Przeznaczona do zastosowań CDC-F

  - Zawiera podwójny moduł 2x20 WSS ze wzmacniaczem

  - Obsługuje 96 kanałów (4800 Hz)

  - Współpracuje z panelem światłowodowym (MSH4-FSB) co upraszcza połączenia światłowodowe

  - Pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni w węzłach

Informacje o zintegrowanych funkcjach karty zostały opisane w dalszej części OPZ.

- MSH4-FSB, to modułowy, dwukierunkowy panel połączeń światłowodowych

  - Przeznaczony jest do zarządzania połączeniami światłowodowymi między kartami IRDM20 a kartami AAR2X8A

  - Posiada wydajne 12-włóknowe kable MPO które upraszczają połączenia wewnątrz węzła

  - Modułowość zapewnia możliwość dodania dodatkowych jednostek światłowodowych w zależności od rozmiaru węzła i/lub przepustowości

- Karta AAR2X8A, to zespół wzmacniaczy (2 na blok add/drop)

  - Obsługuje podwójną pojemność dropowania

  - Każda macierz AAR2X-8A obsługuje 2 przełączniki multicastowe MCS8-16 łącznie do 32 portów drop

  - Mieści macierz wzmacniaczy do kompensacji strat optycznych na CDC-F (MCS)

  - Zawiera 8 wzmacniaczy, 4 Tx i 4 Rcv

  - Zapewnia połączenia MPO do bliźniaczych 1x20 WSS i 8x16 MCS

- MCS8-16, Przełącznik multicastowy (2 na blok add/drop)

  - Przeznaczony do CDC-F ROADM

  - 8 x 16 MCS

    - Umożliwia połączenia dla 8 kierunków

    - Obsługuje (16) portów drop

  - Contentionless, bezkonfliktowy może zrzucać fale tego samego koloru

  - Działanie – drop

    - Sygnały przychodzące są podzielone na każdy port drop (16)

    - Przełącznik 1x8 na porcie drop, udostępniony jest w określonym stopniu

    - Transponder koherentny "dostraja się" do udostępnionego kanału

  - Operacja – add

    - Przełącznik 1x8 łączy port klienta z jednym z 8 stopni sieci

    - Combiner dodaje sygnały ze wszystkich 16 portów klienckich

    - Wymaga użycia AAR-A8 ze względu na wysoką tłumienność wtrąceniową (maks. 17 dB)

Uzyskana z opisanych wyżej elementów architektura optyczna, do istniejących już wcześniej funkcjonalności Colorless (dowolny kolor) i Directionless (dowolny kierunek transmisji), umożliwi dodanie funkcjonalności Contentionless (zwiększenie pojemności sieci) i Flexgrid co pozwoli na zwiększenie i lepszą utylizację dostępnego pasma. Wykorzystanie do modernizacji wykonanych w nowej technologii, zintegrowanych kart umożliwi wprowadzenie większej automatyzacji w węzłach, upraszcza wdrażanie i zapewni oszczędzanie energii elektrycznej i miejsca w półkach.

Karta IRDM20 lub równoważna powinna co najmniej zawierać następujące zintegrowane moduły:

- Podwójny moduł 2x20 Wavelength Selective Switch (WSS), gdzie drugi wspólny port przeznaczony jest do in service connectivity tj. testowania za pomocą zintegrowanego lasera testowego. W kierunku drop, drugi wspólny port jest dedykowany do wstrzykiwania kanałów testowych.

- Zintegrowany optical channel monitor (OCM) do monitorowania mocy wyjściowej wzmacniaczy wejściowych i wyjściowych. Dodatkowo, trzeci OCM jest używany do monitorowania wyjścia drugiego wspólnego portu w kierunku add.

- Fotodioda z układem detekcji Wavelength Tracker na wyjściu wzmacniacza ingress OA.

- Wzmacniacz wejściowy: Zmienne wzmocnienie i przełączane ustawienie zakresu wzmocnienia Optical Attenuators (OA1,OA2).

- Wzmacniacz wyjściowy (OA3): Wzmacniacz o zmiennym wzmocnieniu 
z electronically-controlled Variable Optical Attenuators (eVOA) do regulacji mocy wyjściowej egress.

- Zintegrowany laser testowy o częstotliwości środkowej 191,25THz, szerokości 50GHz i zakresie mocy.[-3,3] dBm.

- Filtr Optical Supervisory Channel (OSC) skoncentrowany na 1510nm.

- Dwa filtry OTDR skupione na długości fali 1611nm, jeden na wejściu wzmacniacza wejściowego, drugi na wyjściu wzmacniacza wyjściowego.

Schemat blokowy IRDM20

Konfiguracja elementów w węzłach CDC-F powinna zapewnić funkcję pięciokierunkowego, trzykierunkowego i dwukierunkowego  ROADM.

Rysunek przedstawia schemat blokowy oczekiwanego rozwiązania części ROADM dla węzła 5 kierunkowego z dwoma Add/Drop blockami.

Rysunek przedstawia schemat blokowy oczekiwanego rozwiązania części ROADM dla węzła 3 kierunkowego z dwoma Add/Drop blockami

Rysunek przedstawia schemat blokowy oczekiwanego rozwiązania części ROADM dla węzła 2 kierunkowego z dwoma Add/Drop blockami.

Wymagania dla karty 32EC2 - High-performance Equipment Controller

Zgodnie z zaleceniem producenta dwa wysokowydajne kontrolery należy zainstalować w głównych półkach węzłów 1830 PSS-32 NE. Kontroler musi zagwarantować współpracę z kontrolerami EC w pozostałych półkach. 32EC2 zapewnią funkcje przetwarzania NE i komunikacji oraz udostępnią zasoby pamięci masowej systemu. Ponadto główny kontroler 32EC2 monitoruje stan modułów aktywnych i rezerwowych, utrzymuje bazę danych wszystkich kart zainstalowanych na półce, obsługuje interfejsy komunikacyjne i wskaźniki na panelu użytkownika oraz komunikuje się z półkami rozszerzeń. 32EC2 obsługuje 
i kontroluje następujące funkcje dla 1830 PSS-32:

- Przełącznik Ethernet - łączy kontroler półki z każdym gniazdem, panelem użytkownika i kilkoma zewnętrznymi portami. portami zewnętrznymi

- Magistrala SPI - niskopoziomowa kontrola slotów

- Brak karty - wykrywa wkładanie i wyjmowanie kart

- Pamięć masowa - nieulotne przechowywanie kodu aplikacji i innych plików

- Arbitraż kontrolera dupleksowego - określa kontroler aktywny i rezerwowy

Oprócz tych funkcji, 32EC2 obsługuje aktualizację oprogramowania np. poprzez interfejs USB. Karta może również zarządzać dwoma półkami xWDM Filter poprzez port USB. Każda półka 1830 PSS-32 zawiera co najmniej jeden aktywny kontroler i jeden rezerwowy w celu zapewnienia redundancji kontrolera. Kontroler zapewnia zarówno automatyczne przełączanie, jak i możliwość przełączania inicjowanego przez użytkownika. Gdy oba kontrolery są obecne w półce i przyjmują relację Active lub Standby:

- Active EC: Kontroler 32EC2 jest odpowiedzialny za wszystkie operacje kontrolera runtime w systemie.

- Standby EC: Ten kontroler 32EC2 jest odpowiedzialny za monitorowanie działania kontrolera Active.

Wymagania dla karty OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

Celem automatycznego monitorowania włókien światłowodowych za pomocą technologii Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) jest wyeliminowanie konieczności wyjazdu 
z przenośnym urządzeniem pomiarowym do węzła dotkniętego awarią. Automatyczny pomiar znacząco skróci czas lokalizowania uszkodzenia i wysłania na miejsce awarii grupy kablowej odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury światłowodowej.

Wraz z modernizacją sekcji optycznej systemu DWDM należy dostarczyć i zainstalować 
w każdym z 14 węzłów Zamawiającego moduły pomiarowe pozwalające na monitorowanie parametrów co najmniej 8 włókien światłowodowych. Monitoring podkładowych włókien światłowodowych dla systemu DWDM musi odbywać się w sposób bezinwazyjny dla eksploatowanych kanałów optycznych i musi wykorzystywać technologię OTDR. Należy zainstalować moduły generujące prążek pomiarowy w paśmie oddalonym od tych, przenoszących usługi, który w zmodernizowanej uprzednio architekturze węzła, dołączany będzie poprzez wbudowany spliter karty wzmacniaczy IRDM20 (lub równoważnej) lub dołączany bezpośrednio do monitorowanego „ciemnego" włókna światłowodowego. Pomiar powinien być wykonywany automatycznie w chwili wystąpienia awarii lub manualnie, „na żądanie obsługi”. Minimalny zasięg pomiaru kart OTDR powinny umożliwić automatyczne monitorowanie wszystkich torów światłowodowych systemu DWDM Zamawiającego. Każdy pomiar powinien dostarczyć informacje o przerwaniu włókna oraz o zlokalizowanych obszarach o wyjątkowo wysokich stratach lub wysokim odbiciu. Pliki pomiarowe powinny być przechowywane na aktywnej karcie 32EC2 lub przesyłane do serwera NMS. W przypadku wystąpienia awarii system powinien automatycznie wysłać email na noc@lubelskie.pl.

Wraz z modułami OTDR należy dostarczyć niezbędne okablowanie pozwalające na podłączenie ich portów pomiarowych w tory światłowodowe systemu DWDM i wskazane przez Zamawiającego do automatycznego nadzoru „ciemne” włókna światłowodowe.

Moduły te będą instalowane w eksploatowanych przez Zamawiającego półkach PSS-32 i będą obsługiwały konfigurację ROADM urządzenia Nokia 1830. OTDR powinien zawierać zintegrowany światłowód startowy.

Parametry podstawowe OTDR 8DG62504AA:

- Porty: 8 portów wejściowych

- Długość fali: 1610 nm

- Szerokości impulsów: 5 ns, 10 ns, 30 ns, 100 ns, 300 ns, 1 us, 3 us, 20 us

- Zakres dynamiki:  34.5~36dB

- Zasięg > 120 km

- Światłowód startowy: 30 m zintegrowany z OTDR

- Zdalna obsługa za pomocą interfejsu GUI

- Wbudowany algorytm lokalizatora zdarzeń OTDR do lokalizowania usterek

Wymagania dla funkcjonalności GMPLS

Celem wdrożenia w sieci DWDM Zamawiającego nowoczesnego mechanizmu opartego o Generalized Multi-Protocol Label Switching, jest szybkie i automatyczne odtwarzanie połączeń w przypadku awarii światłowodu łączącego węzły. Wprowadzenie techniki GMPLS musi umożliwić odtworzenie dowolnego łącza w systemie DWDM w czasie średnim do 180 sekund.

Dobór dostarczanych do modernizacji sieci DWDM elementów, musi uwzględniać wymóg konieczności zapewnienia nie tylko możliwości odtworzenia łączy w przypadku wielokrotnych awarii, ale i zapewnienia możliwości wyboru jak najkrótszego czasu opóźnień na zestawianym łączu.

Zamawiający wymaga wprowadzenia funkcjonalności GMPLS co najmniej w zakresie:

- pozwalającym na automatyczne odtwarzanie połączeń w przypadku awarii łączy dla usług realizowanych przez transpondery 260SCX2.

- pozwalającym na automatyczne odtwarzanie połączeń w przypadku awarii łączy 
z protekcją optyczną dla usług realizowanych przez transpondery S13X100E

Po wprowadzeniu GMPLS w 7 modernizowanych węzłach sieci SSPW-WL należy zdemontować karty OPSFLEX aktualnie współpracujące z kartami 260SCX2 i zastosować wariant „L0 Restoration” do regeneracji łączy. Przywrócenie w warstwie L0 zapewni dostatecznie szybkie odtworzenie ruchu w przypadku przerwania światłowodu. W kwestii kart S13X100E należy zachować współpracujące z nimi karty OPSFLEX i zastosować wariant Protection & Restoration Combined (PRC) zapewniający funkcjonalne połączenie protekcji optycznej i regeneracji łącza. PRC na kartach S13X100 należy wdrożyć we wszystkich 14 węzłach Zamawiającego.

Zalecenia dotyczące prac modernizacyjnych

Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych Wykonawca sporządzi harmonogram opisujący poszczególne jego etapy i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram winien zawierać konieczne do wykonania prace i przewidywany czas ich realizacji w następujących węzłach szkieletowych Zamawiającego: Łuków luk.wn.1; Puławy pul.wn.1; Kraśnik krk.wn.1; Biłgoraj bil.wn.1; Tomaszów Lubelski tlu.wn.1; Hrubieszów hru.wn.1; Zamość zam.wn.1.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie elementy infrastruktury konieczne do realizacji zamówienia. Prace w węzłach szkieletowych będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego, a terminy ich wykonania będą ustalane w trybie roboczym.

W ramach prac Zamawiający wymaga, aby dostarczone elementy zostały zainstalowane 
i skonfigurowane przez personel techniczny Wykonawcy lub Producenta. Prace modernizacyjne na półkach PSS-32 należy poprzedzić badaniem wszystkich 7 elementów sieciowych z użyciem narzędzia Health Check (HC) lub użyć narzędzia równoważnego, aby określić ich bieżący stan i wykryć problemy mogące wpłynąć na proces modernizacji systemu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania HC lub równoważnego przed rozpoczęciem prac na elementach sieciowych. Badania HC należy także wykonać 
po zakończeniu prac i dołączyć jego wyniki do Protokołu Odbioru Końcowego.

Prace powodujące przerwy w działaniu usług świadczonych przez SSPW-WL muszą być wykonane w terminie ustalonym z Zamawiającym. Ustalenie terminów takich prac musi spełnić wymagania umowy ramowej o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury SSPW-WL gdzie między innymi zapisano, że „Prace planowe powinny być wykonane w porze najmniejszego ruchu sieciowego” oraz konieczność powiadamiania klientów nie później niż na 5 (pięć dni roboczych) dni przed dniem planowanym na ich rozpoczęcie. Dlatego prace te muszą zostać wykonane w czasie trwania okien serwisowych (od godziny 00:00 do godziny 06:00) 
i po uprzednim powiadomieniu klientów. Harmonogram takich prac sporządzi Wykonawca, 
a Zamawiający dokona jego akceptacji i powiadomi klientów o ich terminach i czasie niedostępności usług.

Czynności w poszczególnych węzłach będą miały podobny przebieg i będą polegały na:

- Uwolnieniu jednej z półek

  - przeniesieniu aktywnych usług

  - usunięciu kanałów niekoherentnych

  - usunięciu local Optical Transmission Section (OTS)

  - demontażu podzespołów local OTS w szczególności elementów tzw. Add/Drop block i zbędnych karty 11QPA4, 11DPM12 i OPSFLEX

- Budowie z wykorzystaniem uwolnionej półki węzła w konfiguracji CDC-F

  - instalacji podzespołów CDC-F

  - dodaniu do systemu nowego NE w konfiguracji CDC-F

  - uruchomieniu OTS

  - odtworzeniu aktywnych usług

- Uwolnienie kolejnej półki:

  - przeniesieniu usług

  - usunięciu local OTS

  - demontażu podzespołów local OTS

- Dodanie kolejnej półki do NE w konfiguracji CDC-F

  - instalacji podzespołów CDC-F

  - uruchomieniu OTS

  - odtworzeniu usług

W celu zmniejszenia ilości przerw w działaniu usług komercyjnych terminowanych 
w modernizowanym NE Zamawiający może wymagać zestawienia łączy obejściowych. Łącza obejściowe mają zapewnić możliwość uzyskania połączenia w relacji, nawet gdy utraci ona z powodu prowadzonych prac rekonfiguracyjnych wszystkie łącza bezpośrednie, dzięki temu skutki prowadzonych prac dla klientów zostaną znacznie złagodzone.

Należy przyjąć, że nowe karty:

- 32EC2 – Equipment Controller zostaną zainstalowane w półkach głównych węzłów

- IRDM20 - wzmacniacze kierunkowe będą instalowane w slotach 2 i 17 poszczególnych półek

- Add/Drop block zostaną zainstalowane w środkowej części półek

Rozmieszczenie kart w półkach powinno zagwarantować Zamawiającemu zdalny dostęp do NE po zaniku zasilania na jednej z półek węzła.

Zdemontowane elementy należy przekazać Zamawiającemu. Miejscem dostawy zdemontowanych podzespołów jest Centrum Zarządzania Siecią z siedzibą w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.

Węzły w konfiguracji CDC-F powinny otrzymać nową nazwę i adresację IP.

Uruchomienie nowego linku DWDM relacji Lublin – Biłgoraj

Proces modernizacji przewiduje utworzenie nowego fizycznego połączenia multiplekserów zlokalizowanych w Lublinie i Biłgoraju. Odległość optyczna pomiędzy tymi węzłami wynosi 162 km. Zachodzi więc konieczność użycia dodatkowych optycznych wzmacniaczy liniowych, które należy umieścić w połowie długości łącza tj. w węźle dostępowym Zamawiającego 
w miejscowości Blinów KRK/BLI/DN. Instalowane w węźle elementy będą zasilane napięciem 50VDC i muszą zapewniać stabilną pracę w rozszerzonym zakresie temperatur. W lokalizacji należy zainstalować półkę PSS8 z osprzętem i dwoma kartami wzmacniacza ASG - Amplifier Switched Gain EDFA lub zastosować rozwiązanie równoważne. Zamawiający wymaga by karty wzmacniacza posiadały porty OTDR do skanowanie na długości fali 1610 nm a także zapewniały obsługę optycznego kanału nadzoru Optical Supervisory Channel (OSC). Parametry optyczne dla karty ASG:

- Obsługiwana szerokość pasma: „C” 191275 ~ 196075 GHz, 96 kanałów przy odstępie 50 GHz

- Zakres dla kanału nadzorczego OSC: 1504 ~ 1518 nm

- Zakres dla kanału OTDR: 1600 ~ 1635 nm

- Wzmocnienie „płaskie” wzmacniacza: 11 ~ 20 dB, 17 ~ 27 dB

- Wzmocnienie „rozszerzone” wzmacniacza: 20 ~ 26 dB, 27 ~ 33 dB

- Zakres mocy sygnału wejściowego: -34 ~ 12 dBm

- Maksymalna moc sygnału wyjściowego: 23 dBm

Uruchomienie linku spowoduje zmiany w ilości obsługiwanych przez te dwa multipleksery kierunków. Węzeł w Lublinie będzie realizował transmisję cztero-kierunkową, a węzeł 
w Biłgoraju transmisję trzy-kierunkową. Zamawiający wymaga aby w każdym zmodernizowanym węźle, architektura optyczna umożliwiała rozbudowę przynajmniej o jeden dodatkowy kierunek bez potrzeby wprowadzania zmian sprzętowych w konfiguracji lokalnych OTS. Wymóg ten powoduje, że poza instalacją dodatkowej karty IRDM20 w Biłgoraju zachodzi konieczność instalacji dodatkowych kart IRDM20, MSH4 i AAR2x8A w Lublinie.

Ilościowy zakres dostawy, opisany w OPZ uwzględnia wszystkie elementy konieczne 
do budowy tego elementu.

W części „Wymagania dla kart sekcji optycznej CDC-F ROADM lub równoważnej” graficznie przedstawiono schemat oczekiwanego rozwiązania dla węzła 5 kierunkowego z dwoma Add/Drop blockami.

Opis istniejącej infrastruktury DWDM

Topologia sieci Zamawiającego jest zrealizowana w oparciu o zastosowanie 14-stu multiplekserów Nokia DWDM, PSS-32 ROADM, dwu i trzykierunkowych w sposób przedstawiony na rysunku.

Multipleksery ulokowane w obiektach Łuków, Włodawa, Chełm, Lubartów, Parczew, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik realizują transmisję optyczną w dwóch kierunkach, podczas gdy multipleksery zlokalizowane w obiektach Puławy, Lublin, Krasnystaw i Biała Podlaska realizują transmisję trzy-kierunkową.

Multipleksery we wszystkich lokalizacja są zbudowane w oparciu o półki PSS32 i aktualnie pracują z oprogramowaniem 1830PSSECX-14.0-8. Półki współpracują z system zarządzania NFM-T w wersji 22.6. Półki są zasilane napięciem 48VDC.

Multipleksery w lokalizacji Włodawa, Chełm, Krasnystaw, Biała Podlaska, Parczew, Lubartów i Lublin mają zmodernizowaną architekturę optyczną do topologii CDC-F i wdrożoną funkcjonalność GMPLS dla transponderów 260SCX2. Ich półki główne wyposażono 
w kontroler typu 32EC2, w pozostałych pólkach są zainstalowane kontrolery EC.

W tabeli przedstawiono tłumienności torów światłowodowych we wszystkich relacjach stanowiących warstwę transportową sieci szkieletowej.

| Węzeł A | Węzeł B | Długość włókna (km) | Tłumienie (dB) | Dyspersja chromatyczna CD (ps/nm) @1546nm | PMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULAWY | LUBLIN | 73 | 20,25 | 1216,9 | 0,4 |  |
| PULAWY | LUKOW | 116 | 31 | 1933,7 | 0,5 |  |
| PULAWY | KRASNIK | 87 | 23,75 | 1450,3 | 0,5 |  |
| LUBLIN | KRASNYSTAW | 81 | 22,25 | 1350,3 | 0,4 |  |
| LUBLIN | LUBARTOW | 55 | 15,75 | 916,9 | 0,4 |  |
| KRASNYSTAW | CHELM | 42 | 12,5 | 700,1 | 0,3 |  |
| KRASNYSTAW | ZAMOSC | 53 | 15,25 | 883,5 | 0,4 |  |
| CHELM | WLODAWA | 88 | 24 | 1467 | 0,5 |  |
| WLODAWA | BIALA PODLASKA | 88 | 24 | 1467 | 0,5 |  |
| BIALA PODLASKA | LUKOW | 102 | 27,5 | 1700,3 | 0,5 |  |
| BIALAPODLASKA | PARCZEW | 69 | 19,25 | 1150,2 | 0,4 |  |
| KRASNIK | BILGORAJ | 94 | 25,5 | 1567 | 0,5 |  |
| BILGORAJ | TOMASZOW LUBELSKI | 110 | 29,5 | 1833,7 | 0,5 |  |
| TOMASZOW LUBELSKI | HRUBIESZOW | 62 | 17,5 | 1033,5 | 0,4 |  |
| HRUBIESZOW | ZAMOSC | 62,43 | 17,61 | 1040,7 | 0,4 |  |
| PARCZEW | LUBARTOW | 46 | 13,5 | 766,8 | 0,3 |  |

Zestawienie półek i kart w węzłach do modernizacji zawarte jest w poniższej tabeli:

| Akronim | Opis modułu |
| --- | --- |
|  | COMMONS |
| COSKITH | Main Shelf Kit PSS-32, High Capacity Fan (incl. COSHF, USRPNL, FAN32H, TIBNKx2) |
| COEKITH | Extension Shelf Kit PSS-32, High Capacity Fan (incl COSHF, UPBNK, FAN32H, TIBNKx2) |
| RACK19 | 19" Rack Support - Recommended to purchase directly from ADC. www.adc.com |
| INST19 | CO Shelf NAR Installation Kit (EIA/ANSI) |
| DCMSHF19 | DCM Shelf (19" EIA) |
| OMDKIT | OMD Installation Kit (EIA, ANSI, or ETSI) |
| FST | Fiber Storage Tray Kit |
| CVOMKT19 | OMD COVER KIT (EIA) |
| CVDMKT19 | DCM COVER KIT (EIA) |
| EC | Equipment Controller (16GB) |
| PFDC50 | DC Power Filter (50A) w/ V Monitoring |
| WTOCM | Wavelength Tracker Enhanced w/ OCM |
|  | FILTERS |
| CWR8-88 | 8 Channel Colorless Wavelength Router - 88 channel |
| WR8-88A | 8 channel wavelength router - Add side |
| MESH4 | Mesh Extension Pack (External coupler card) |
| SFD44 | 44 Channel Optical Mux/Demux |
|  | DISPERSION COMPENSATION MODULES |
| DMSMF010 | DCM - SMF 10km |
| DMSMF020 | DCM -SMF 20km |
| DMSMF030 | DCM - SMF 30km |
| DMSMF040 | DCM - SMF 40km |
| DMSMF050 | DCM - SMF 50km |
| DMSMF060 | DCM - SMF 60km |
| DMSMF070 | DCM - SMF 70km |
| DMSMF080 | DCM - SMF 80km |
|  | INTERLEAVER MODULES |
| ITLU | 88 Channel Interleaver (unidirectional) |
|  | AMPLIFIERS |
| AHPLG | High Power Low Gain DWDM Amplifier |
| A2325A | Amplifier, 23dB |
|  | OPTICAL TRANSPONDERS AND UPLINK |
| MVAC | Multiple Variable Attenuator Card Keyed |
| 11DPM12 | 11G Dual Port Pluggable Multirate Mux (12 universal clients) |
| 11QPA4 | 11G Quad Port Pluggable Anyrate (4 client) |
| 260SCX2 | 260SCX2 100G A/D, Flex Coherent |
| S13X100E | S13X100E 100G Mux/Xpdr/Uplink (Encryption) |
|  | Protection |
| OPSFLEX | Optical Protection Switch card |