Załącznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji oprogramowania urządzeń telekomunikacyjnych warstwy transportowej Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Nokia 1830 PSS-32 oraz systemu zarządzania nimi Nokia Network Functions Manager – Transport (NFM-T) wraz z usługą szkolenia personelu i konsultacji inżynierskich. W celu spełnienia wymagań instalowanej wersji oprogramowania dotyczących obsługi kontrolera półki głównej oraz ograniczenia ilości źródeł nieprawidłowego działania Przedmiot Zamówienia należy wykonać po zakończeniu prac opisanych w OPZ dla części 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- dostawę licencji i oprogramowania umożliwiającego:

  - migrację oprogramowania systemu NFM-T z wersji 22.6 FP1 do wersji R23.12 bądź nowszej lub dostarczenie dokumentacji i oprogramowania równoważnego

  - migrację oprogramowania elementów sieciowych 1830PSS32 z wersji 14.08 do wersji R23.12 bądź nowszej lub dostarczenie dokumentacji 
i oprogramowania równoważnego

  - korzystanie z subskrypcji SRS przez 1 rok lub z usługi równoważnej

- wykonanie aktualizacji oprogramowania na:

  - 2 serwerach Nokia NFM-T w konfiguracji Classic Standard pracujących 
w trybie HA, pełniących rolę NOC i DRC (głównego i rezerwowego) do wersji R23.12 bądź nowszej lub instalację oprogramowania równoważnego, łącznie z instalacją systemu operacyjnego Red Hat Linux Enterprise R8.8 na każdym z 2 serwerów

  - 15 elementach sieciowych (NE) systemu Nokia 1830 PSS do wersji  R23.12 bądź nowszej lub instalacja oprogramowania równoważnego

- organizację 3-dniowego szkolenia realizowanego przez producenta rozwiązania dotyczącego możliwości wdrożonej architektury CDC-F i nowych funkcjonalności oraz korzyści wynikających z wprowadzenia do użytku nowego oprogramowania.

- prowadzenie konsultacji inżynierskich dla systemu Nokia 1830PSS oraz systemu zarządzania NFM-T łącznie 192 godziny w okresie 24 miesięcy

Dostawa oprogramowania

Aktualnie Zamawiający eksploatuje w ramach Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego (SSPW-WL) urządzenia telekomunikacyjne Nokia DWDM 1830 PSS-32 wraz z systemem zarządzania nimi NFM-T. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania aktualizacji tego oprogramowania.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszym dokumencie przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie rodzaju towaru najlepiej spełniającego wymagania Zamawiającego. Zatem dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które musi zagwarantować nie gorsze funkcjonalności, standardy i parametry od wskazanego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca udzieli rocznej usługi wsparcia technicznego dotyczącej instalacji wszystkich poprawek i skryptów wydanych i rekomendowanych przez producenta Nokia dla zainstalowanej wersji R23.12 bądź nowszej lub dla oprogramowania równoważnego. Co najmniej 1 raz na kwartał Wykonawca dokona sprawdzenia rekomendowanych poprawek i zainstaluje je na obu serwerach.

Jednoroczna subskrypcja SRS, lub usługa równoważna, muszą zapewnić Zamawiającemu możliwość dostępu do nowych wersji oprogramowania i dokumentacji technicznych zarówno dla NFM-T jak i Network Elements (NE). Preferowany dostęp przez https://customer.nokia.com/support/s/ lub do strony usługi równoważnej.

Aktualizacja oprogramowania systemu NFM-T:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich kroków aktualizacyjnych 
w sposób zalecany przez firmę Nokia która jest producentem systemu. Proces aktualizacji oprogramowania należy rozpocząć od systemu NFM-T i dopiero 
po potwierdzeniu poprawności jego funkcjonowania będzie możliwa aktualizacja oprogramowania na elementach sieciowych NE. W przypadku wykorzystania oprogramowania równoważnego kolejność kroków aktualizacyjnych określi Wykonawca.

Platforma NFM-T Zamawiającego to kolokowana redundantna konfiguracja HA zlokalizowana na serwerach w Lublinie i Puławach.

Usługa instalacji oprogramowania na serwerach NOC esxi-lub i DRC esxi-pul, 
ze względu na ich krytyczne znaczenie dla infrastruktury informatycznej Zamawiającego, musi być przeprowadzona w ustalonych z Zamawiającym oknach czasowych oraz musi mieć minimalny wpływ na ciągłość pracy systemów. W ramach tych prac wymagane będzie także wykonanie innych usług instalacyjnych w szczególności instalacji systemu operacyjnego RHEL 8.8 na obu serwerach w środowisku VMWare wraz z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń i jądra systemu RHEL OS. Zamawiający aktualnie korzysta 
z wykupionej do 01.12.2024 subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes). Subskrypcja ta zapewnia dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, poprawek i uaktualnień bez dodatkowych kosztów. Subskrypcja dotyczy systemu Red Hat Enterprise Linux w tym także zalecanej wersji 8.8 
dla instalowanego NFM-T w wersji R23.12.

W celu minimalizacji ryzyka należy użyć serwera rezerwowego DRC esxi-pul 
do wykonywania zadań aktualizacyjnych, pozostawiając serwer główny NOC esxi-lub 
w starej wersji oprogramowania, dostępnym do monitorowania sieci. Jeśli aktualizacja aplikacji i bazy nie powiedzie się lub zaktualizowany serwer nie uaktywni się, 
to poprzednia wersja może być nadal dostępna na tym serwerze, a bazę danych będzie można zsynchronizować z bazą na serwerze głównym. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich kroków aktualizacji na serwerze rezerwowym, należy zamienić ich role 
i potwierdzić poprawność działania nowej wersji oprogramowania. Ostatnim etapem będzie aktualizacja oprogramowania na drugim z serwerów.

Przed rozpoczęciem prac na serwerach Wykonawca sporządzi dokument opisujący metodę i etapy procesu aktualizacji systemu NFM-T z wersji 22.6_FP1 do wersji R23.12. lub nowszej albo do oprogramowania równoważnego i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w przypadku Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego (SSPW-WL) na jednym serwerze uruchamiany jest NFM-T razem z NFM-P.

Serwery zarządzające elementami warstwy transportowej NFM-T HA mają identyczną konfigurację a ich szczegóły techniczne zestawiono poniżej.

Serwery NFM-T HA:

| Serwery NFM-T HA |  |
| --- | --- |
| Manufacturer | Dell Inc. |
| Model | PowerEdge R640 |
| CPU | 32 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz |
| Memory | 255.62 GB |
| Storage | SSD 1,74 TB |
| Hostname | esxi-lub & esxi-pul |
| Serwer wirtualny lubnfmt-22.6FP1 |  |
| lubnfmt | Release NFMT - 22.6.0-574220817-FP1 |
| Guest OS | Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit) |
| Compatibility | ESXi 6.7 virtual machine |
| VMware Tools | Yes |
| CPUs | 18 |
| Memory | 96 GB |
| Host name | lubnfmt |
| Serwer wirtualny lubnfmp-19.11 |  |
| lubnfmp | Release NFMP 19.11 Service Pack 8 |
| Guest OS | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) |
| Compatibility | ESXi 6.7 virtual machine |
| VMware Tools | Yes |
| CPUs | 12 |

Serwery esxi-lub i esxi-pul spełniają oczekiwania instalacyjne dla systemu WS-NOC R23.12 w konfiguracji Classic Standard pracującej w trybie HA gdzie minimalnie wymagane jest: 18 x CPU, 104 GB RAM, 640 GB dysk.

Migracja oprogramowania na elementach sieciowych:

Topologia sieci Zamawiającego jest zrealizowana w oparciu o zastosowanie 14-stu multiplekserów Nokia DWDM, PSS-32 ROADM, dwu i trzykierunkowych w sposób przedstawiony na rysunku.

Multipleksery we wszystkich lokalizacja są zbudowane w oparciu o półki PSS32. Multipleksery które są przedmiotem modernizacji są wyposażone w kontrolery typu EC natomiast multipleksery po modernizacji, w głównych półkach, posiadają po dwa kontrolery 32EC2. Kontrolery pracują z oprogramowaniem 1830PSSECX-14.0-8.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania aktualizacji w sposób zalecany przez producenta systemu. W przypadku wykorzystania oprogramowanie równoważnego zalecenia dotyczące aktualizacji określi Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym.

Ponadto prace związane z aktualizacją oprogramowania na półkach PSS należy poprzedzić badaniem wszystkich 15 elementów sieciowych z użyciem narzędzia Health Check (HC) lub użyć narzędzia równoważnego, aby określić ich bieżący stan i wykryć problemy mogące wpłynąć na proces aktualizacji oprogramowania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport HC lub równoważny przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania na elementach sieciowych. Spis elementów objętych pracami aktualizacyjnymi przedstawiono w tabeli:

| Lp | Lokalizacja | 32EC2 | EC | 260SCX2 | S13X100E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biała Podlaska | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Biłgoraj |  | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Chełm | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Hrubieszów |  | 4 | 3 |  |
| 5 | Krasnystaw | 2 | 4 | 4 |  |
| 6 | Kraśnik |  | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Lubartów | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Lublin | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | Łuków |  | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Parczew | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Puławy | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 12 | Tomaszów Lubelski |  | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Włodawa | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Zamość |  | 4 | 3 | 1 |
|  | Suma: | 16 | 48 | 45 | 22 |

Prace niepowodujące przerw w działaniu usług mogą być prowadzone w dowolnym czasie. Natomiast prace, które będą wpływały na dostępność świadczonych usług 
w SSPW-WL muszą być wykonane w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Terminy takich prac winny spełnić wymagania umowy ramowej o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury SSPW-WL gdzie między innymi zapisano, że „Prace planowe powinny być wykonane w porze najmniejszego ruchu międzysieciowego” oraz konieczność powiadamiania klientów nie później niż na 5 (pięć dni roboczych) dni przed dniem planowanym na ich rozpoczęcie. Dlatego prace te muszą zostać wykonane 
w czasie trwania okien serwisowych (od godziny 00:00 do godziny 06:00) i po uprzednim powiadomieniu klientów. Harmonogram takich prac sporządzi Wykonawca, 
a Zamawiający dokona jego akceptacji i powiadomi klientów o terminie planowanych prac. Ponadto Wykonawca zapewni potrzebną asystę pracownika, który w razie potrzeby wymieni komponent, który zawiódł w procesie migracji. Zamawiający informuje, że dysponuje potrzebnymi do wymiany kartami: EC, 32EC2, 8-EC2, 260SCX2, S13X100.

Dopuszcza się realizację powyższych usług w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie po uprzednim przyznaniu dostępu.

Wymagania dla oprogramowania równoważnego do NFM-T w wersji R23.12

Oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem zainstalowanym na elementach sieciowych Zamawiającego. Oprogramowanie powinno posiadać interfejs graficzny i umożliwiać:

- nadzór na istniejącymi NE i dodawanie nowych

- korzystanie z mapy sieci z naniesionymi węzłami i połączeniami między nimi, która będzie prezentowała aktualny stan sieci i pozwoli na bezpośrednie wywoływanie innych modułów oprogramowania np. Equipment Manager (EQM)

- zarządzanie poprzez EQM następującymi typami podzespołów: 260SCX2; 32EC2; 8-EC2; 8DC30; ASG; AAR2X8A; EC; FAN32H; IRDM20; MCS8-16; MSH4-FSB; OTDR; OPSFLEX; PFDC50; PSS32; S13X100E; USRPNL

- tworzenie nowych usług i utrzymanie istniejących poprzez możliwość:

  - zarządzania ścieżkami i szlakami (Path & Trail Management)

  - śledzenia i obserwowania poziomów badanej długości fali (Wavelenght Tracker) na całym jej przebiegu

  - konfiguracji serwisów z protekcją i regeneracją

  - wykorzystanie protokołu Generalized Multi Protocol Label Switching (GMPLS)

- utrzymanie sieci

  - zarządzanie alarmami

  - monitorowanie wydajności

  - zakładanie pętli

- administrowanie

  - dostępem do systemu

  - elementami sieciowymi NE

  - tworzeniem kopi zapasowych

  - przywracaniem utraconych konfiguracji z kopii zapasowych

Wymagania dla pakietu oprogramowania równoważnego do instalacji na elementach sieciowych 1830PSS32 w wersji R23.12

Oprogramowanie musi współpracować z systemem zarządzania NFM-T lub oprogramowaniem równoważnym, a także obsługiwać:

- użytkowane przez Zamawiającego półki systemu Nokia 1830 PSS-32 i umożliwić sprawowanie nadzoru nad nimi przez:

  - zapewnienie zdalnego i lokalny dostęp z wykorzystaniem Web user interface (WebUI), CLI, SSH, SNMP v2 i v3

  - kontrolę dostępu, identyfikację użytkowników i definiowanie haseł, Radius

  - zarządzanie alarmami

  - dziennik zdarzeń

  - monitorowanie wydajność i błędów

  - zakładanie pętli do testów

- wszystkie rodzaje podzespołów tj.: 260SCX2; 32EC2; 8-EC2; 8DC30; ASG; AAR2X8A; EC; FAN32H; IRDM20; MCS8-16; MSH4-FSB; OTDR; OPSFLEX; PFDC50; PSS32; S13X100E; USRPNL

- konfigurację nowych usług i utrzymanie istniejących poprzez:

  - weryfikację poziomów badanego serwisu

  - tworzenie serwisów z protekcją

  - wykorzystanie funkcjonalności szyfrowania na kartach

- funkcje dodatkowe:

  - funkcje dynamicznej aktualizacji oprogramowania

  - funkcje rozwiązywania problemów sieciowych za pomocą poleceń systemu Linux (ping, traceroute, netstat, ipconfig, show ip route)

  - Health Check (HC) czyli uruchamianie wybranych kontroli np. przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania

  - korzystanie z ograniczonych licencji dla kupowanych transponderów

  - uwierzytelnianie dwuskładnikowe

  - unikalne konto użytkownika do komunikacji NE z NFM-T

  - Generalized Multi Protocol Label Switching (GMPLS)

- funkcje istotne dla Zamawiającego dostępne w wersji R23.12:

  - obsługa karty Equalized In-Line Amplifier C-band (EILA) z wbudowaną dynamiczną korekcją wzmocnienia

  - konfiguracja połączeń krzyżowych o nowych szerokościach: 137,5 GHz, 150 GHz i 162,5 GHz

  - rozszerzenie timera Wait-to-Restore (WTR) Timer WTR dla kart OPSFLEX dostępne do 12 godzin w 1-minutowych krokach

  - ochrona przed kradzieżą z możliwością:

    - bezpiecznej dystrybucji kluczy do NE przy użyciu SNMPv3

    - ulepszonego formatu klucza z kontrolą integralności

    - konfigurowalnego okres karencji z maksymalną wartością 30 dni

  - obsługa do 512 filtrów ACL

  - trybu czuwania dla urządzeń optycznych która wprowadza atrybut power-admin-state, kontrolujący moc elektryczną karty liniowej

  - ulepszonego dynamicznego monitorowania portu PTP w oparciu o PTSF (Packet Timing Signal Fail) zgodnie z ITU-T G.8275.1 Załącznik K

  - obsługi na kartach pakietowych więcej niż jednego dostępowego SAP w trybie dot1q dla pojedynczej usługi

  - usprawniające agregację łączy Link Aggregation Group (LAG) zgodne ze zmianami wprowadzonymi w IEEE 802.1AX-2014 na kartach pakietowych

  - współpracy z narzędziami pomocniczymi:

    - WaveSuite Planner (WS-P)

    - 1830 Portable Provisioning Tool (1830 PPT)

    - 1830 Security Management Server (1830 SMS)

    - 1830 PSS CDC-F Connection Verification Tool (CVT)

Szkolenie:

Dotyczy organizacji 3 dniowego szkolenia, w którym 1 dzień szkoleniowy to 6 godzin zajęć.

Tematy szkolenia:

- Uruchamianie usług

  - Konfiguracja usług na bazie transponderów użytkowanych w LRSS tj. S130X100, 260SCX2, bez protekcji, z protekcją OCHP, z GMPLS

  - Konfiguracja usług na kartach pakietowych SR OS

- Utrzymanie

  - Obsługa alarmów

  - Link and Cross Connections

  - Monitorowanie wydajności PM

- Administrowanie

  - Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych elementów sieci

  - EC i 32EC2, przełączanie, przygotowanie do instalacji, ściąganie plików, nowego oprogramowania

  - Aktualizacja oprogramowania

  - Bezpieczeństwo optyczne:

    - Monitorowanie stanu łącza optycznego

    - OTDR – natychmiastowa lokalizacja usterek lub pułapek

    - SMS- zarządzanie kluczami

  - Nasze problemy np. Unauthorized access attempt

- Nowości

  - Aplikacje WaveSuite

    - Optimizer

    - Planner

    - Synchronizer

    - Advanced diagnostics

  - Nowe transpondery S5AD400H 400GE/4x100G Muxponder

  - Alien lambda. Aktualnie tej funkcjonalności nie mamy. Czy warto ją wdrożyć i oferować?

Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania tematów szkolenia, 
w zależności od aktualnych jego potrzeb.

Konsultacje inżynierskie:

Zamawiający wymaga dodatkowo do 192 roboczogodzin wsparcia technicznego świadczonego przez inżynierów Producenta systemu Nokia DWDM 1830 PSS lub Wykonawcę w formie prac inżynierskich przy rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych lub skorzystania z konsultacji inżynierskich w zależności od aktualnych jego potrzeb. Roboczogodziny zostaną wykorzystane w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W zakresie wsparcia Zamawiający wymaga pomocy przy:

- usuwaniu awarii

- uruchamianiu usług

- pracach administracyjnych

- pracach modernizacjach

Prace swoim zakresem mogą dotyczyć elementów sieciowych 1830 PSS jak i systemu zarządzania nimi NFM-T. Po uzgodnieniu z Wykonawcą roboczogodziny mogą zostać wykorzystane w formie warsztatów technicznych dotyczących praktycznego zastosowania dostarczonych rozwiązań. W okresie trwania umowy Zamawiający planuje wykorzystać minimum połowę – tj. 96 godzin wsparcia inżynierów Producenta lub Wykonawcy. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego pełnej puli roboczogodzin, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie.